- پاسخ ضربه، پله و شيب توابع انتقال زير را به صورت تحليلي بدست آوريد.

گروه دوم	گروه اول

1) G(s)=2s2+5s+42) G(s)=2s2+5s

3) G(s)=5s2+5s+9

5) G(s)=8(s+3)(s2+2s+4)6) G(s)=6(s+1)(s2+5s+4)

- براي توابع انتقال زير مكان هندسي ريشه‌هاي سيستم حلقه بسته با فيدبك واحد را رسم نماييد.

توضيح: در رسم مكان هندسي ريشه‌هاي سيستم حلقه بسته، مقادير شاخص: تعداد شاخه‌ها، مجانبها، قطع محور موهومي، زواياي خروج از قطب و ورود به صفر، نقاط شكست تعيين شوند.

3) G(s)=K(s+4)(s+6)4) G(s)=Ks(s+1)(s+9)1) G(s)=K(s+1)(s+9)2) G(s)=Ks2(s+1)	گروه اول	گروه دوم

8) G(s)=K(s+12)(s+5)(s2+3s+2)7) G(s)=K(s+4)s(s2+3s+9)

- براي توابع انتقال زير مكان هندسي ريشه‌هاي سيستم حلقه بسته با فيدبك واحد را

الف) به ازاي تغييرات 0<K<∞ و α=1

ب) به ازاي تغييرات 0<α<∞ و K=1

رسم نماييد.

گروه اول	گروه دوم

2) G(s)=K(s+α)(s2+4s+7)1) G(s)=k(s+α)s2(s+5)

3) G(s)=Ks(s2+2s+α)4) G(s)=Ks(s2+2αs+5)

تقسيم دانشجويان به 2 گروه جهت تحويل تمرينها:

گروه اول	گروه دوم

8212431660	8012430036

8112431093	8112431275

8112431640	8112431344

8212431591	8212431115

تمرينها به صورت کتبي قبل از موعد مشخص شده

در کلاس به اينجانب

به آزمايشگاه کنترل

تحويل شوند.