مؤسسة آموزش عالي سجاد		بنام خدا	نام و نام‌خانوادگي :

درس کنترل صنعتي	مدت : 150 دقيقه	امتحان پايان‌ترم -  1/11/1388	صفحة 1 از 1

- در يک سيستم کنترلي PID با anti-integral-windup تأثير بهرة فيدبک از مقايسه کنندة ورودي-خروجي محرک چگونه است؟ با طرح يک مثال ساده اين تأثير را از جهت کمي و کيفي مشخص کنيد.

- يک سيستم کنترل عبور و مرور از ميلة محدود کنندة تردد استفاده مي‌کند. اين مکانيسم شامل موتور DC (ولتاژ نامي 48 ولت و جريان نامي 20 آمپر، دور نامي 8000 دور در دقيقه و توان نامي خروجي (مکانيکي) 800 وات، مقاومت و ظرفيت سلفي روتور 2 اهم و 25/0 هانري، ثابت زماني 5/0 ثانيه)، مکانيسم کاهندة دور (معادل جعبه دنده) با نسبت 27:1 و ميله و ساير ملحقات با جرم kg16 و شعاع مؤثر اينرسي 45/0 متر (که پس از جعبه‌دنده نصب مي‌شوند) است. اصطکاک در بخشهاي مختلف قابل صرفنظر کردن است.

الف) تابع انتقال سيستم نهايي را بدست آوريد

ب) براي سيستم اهداف کنترلي معقول تعريف نموده و سيستم کنترل مورد نياز  را براي دستيابي به اهداف کنترلي بيان شده طراحي نماييد.

الف) برنامة نردباني فليپ‌فلاپ JK را بنويسيد.

ب) بکمک فليپ‌فلاپها و براي سيستمي با يک ورودي و 2 خروجي، برنامة نردباني بنويسيد که با هر بار تغيير ورودي خروجيها بترتيب بصورت 00 ← 10 ← 11 ← 01 تغيير کنند

- در  يک تقاطع (سه‌راه) براي مسيرهاي مختلف کنترل به صورت مستقل انجام مي‌شود.

الف) اگر براي زمانهاي سبز به ترتيب 25، 20، 45 ثانيه  و زمان زرد بطور مشابه 5 ثانيه در نظر گرفته شده باشند، برنامة نردباني آن را بنويسيد.

ب) فرض کنيد در هر مسير سنسوري نصب شده باشد که حضور خودرو در محل تقاطع را مشخص مي‌کند. برنامه را بگونه‌اي بنويسيد که در حالت عادي هر 3 مسير قرمز باشند. در صورت تشخيص حضور خودرو در هر مسير آن مسير بمدت 15 ثانيه سبز و بعد 5 ثانيه زرد و سپس قرمز شود. اگر در حالت قرمز (هر 3 مسير قرمز) در 2 (يا 3) مسير خودرو تشخيص داده شود، براي مسيرها اولويت در نظر گرفته شود. اولويت بالاتر با مسير 1 و اولويت پايين‌تر براي مسير 3 در نظر گرفته شود.

ج) برنامة بخش ب را بگونه‌اي بنويسيد که اولويت بصورت چرخشي تغيير کند به اين ترتيب که آخرين مسيري که اجازة عبور پيدا کرد به آخر ليست موجود منتقل شود.

- توضيح دهيد در برنامة نردباني زير چه فرآيندي انجام مي‌شود.

A             Y1

1	|---||-------------( )---|

|

|     Y1   y2      Y2

2	|-----||---||------( )---|

|				 |

|     B       |

|-----||------|

|

|     Y1    B       Y3

3	|-----|/|---|/|----( )---|

|			|

|     Y3  |

|-----||--|

| سؤال اول | سؤال دوم | سؤال سوم | سؤال چهارم | سؤال پنجم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3+3 | 1+5/2 | 5/2+4+3 | 5/2 |

موفق باشيد

مجيد شرکاء