بخش اول – براي 10 نمره - بخش اصلي پايان‌ترم

- آزمايشهايي برروي يک سنسور فشار با توان اندازه‌گيري نامي bar 50-0 مطابق جدول روبرو انجام شده است. اندازه‌گيريها بکمک دستگاهي که فشار را در 5 نقطه با دقت 1% توليد مي‌کند صورت گرفته است. براي اين سنسور، چه ويژگيهايي را از مقادير بدست آمده مي‌توان استخراج نمود؟ اين مشخصات را به صورت کمي و با توضيح کافي محاسبه نماييد.

- نمونه‌اي از يک سنسور حرارت با هر يک از ساختارهاي Null/Deflection Instrument را بيان کنيد. در مورد نحوة عملکرد هر يک از سنسورها نيز توضيح دهيد.

- جهت اندازه‌گيري مادة پرشدني در ظروف يک خط توليد (مثلاٌ مايع شوينده)، چه فرآيندهايي را مي‌توانيد پيشنهاد کنيد. اگر دقت مورد نظر 5/2% کل مادة درون ظرف باشد، ويژگيهاي مجموعه را تعيين کنيد (براي يک نمونه از روشهاي بيان شده).

- در ترکيبهاي متصور براي نصب strain-gage بر روي يک loadcell ، روشهاي داراي يک عنصر، 2 عنصر و 4 عنصر بر روي بازوهاي پل را از نظر حساسيت با هم مقايسه کنيد.

- 4 نمونه از انواع روشهاي اندازه‌گيري ارتفاع مايع را با توجه به مبناي عملکردشان توضيح داده و با هم مقايسه نماييد.

بخش دوم – براي 5/2 نمرة جايگزين تکليف 2

- در شکل روبرو مجموعة آزمايش عملکرد آئروديناميک بخشهاي داخلي موتور (در اينجا مسير ورود هوا به سيلندر : منيفولد و مسير سوپاپ) نشان داده شده است. آزمايش فرآيند براي جريان هوا در محدودة 100 تا 600 فوت مکعب بر دقيقه انجام مي‌شود. در مورد ابزارهاي اندازه‌گيري فشار و محدودة عملکرد آنها اظهار نظر کنيد. جهت اندازه‌گيري جريان هوا (metering element) چه نوع سنسوري را پيشنهاد مي‌کنيد؟ توضيح دهيد.

- انواع موتورهاي الکتريکي را از نظر کاربرد در محرکها با هم مقايسه نماييد.

بخش سوم – براي 5/3 نمرة جايگزين تکليف 3

- روندي براي کاليبراسيون سنسور شتاب (خطي – غير زاويه‌اي) که در مشخصات آن دقت بهتر از FS1% در محدودة g20-0 عنوان شده است بيان نماييد.

- يک ايده جهت اندازه‌گيري ميزان بارش (باران)، قرار دادن ظرف با حجم مشخص در مسير باران (عملاٌ زير يک قيف که سطح بالايي آن مشخص است) و شمارش بارهاي پر و خالي شدن ظرف در زمان مشخص است. اين روند را کمّي نموده و بر اساس مقادير معقولي که در نظر مي‌گيريد دقت آن را مشخص نماييد.

| سؤال اول | سؤال دوم | سؤال سوم | سؤال چهارم | سؤال پنجم | سؤال ششم | سؤال هفتم | سؤال هشتم | سؤال نهم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5/1 | 2 | 2 | 3 |

# موفق باشيد

# مجيد شرکاء