دانشجويان محترم توجه کنند : براي برنامه‌هايي که مي‌نويسيد توضيح متناسب ارائه شود

- در زيربرنامة زير، هدف نوشتن مقادير موجود در آدرسهاي 858 الي 85F در نمايشگرهاي هفت‌قسمتي (8 رقم) است.

sseg_scan:

ldi	r19,1

ldi	r28,$58

ldi	r29,8

nxt_7seg:

ld	r20,Y+

out	PORTB,r20

out	PORTA,r19

call	seg_delay

clr	r20

out	PORTA,r20

lsl	r19

brcc	nxt_7seg

ret

الف) زيربرنامه را بگونه‌اي تغيير دهيد که اطلاعات موجود در 5 آدرس متوالي از 403 الي 407 (HEX) را در نمايشگرها بنويسد.

ب) اگر اين زيربرنامه در نتيجة وقوع اينتراپت منظم (مثلاٌ هر ms1) اجرا شود که در هر وقوع اينتراپت : رقم (نمايشگر هفت‌قسمتي) فعلي خاموش و مقدار متناظر در بعدي نوشته (روشن) شود، تغييرات لازم در زيربرنامه و پيش‌فرضهاي لازم را مشخص نماييد.

- زيربرنامة زير و سخت‌افزار داده شده را در نظر بگيريد.

aaa:

in	r16,portc

mov	r17,r16

andi	r17,$0F

com	r16

andi	r16,$F0

or	r16,r17

out	portc,r16

ret

الف) بطور واضح بنويسيد چه فرآيندي در اين زيربرنامه انجام مي‌شود (مرحله به مرحله و بطور کلي)

ب) اگر در ابتداي زيربرنامه در پورت C مقدار 76H قرار داشته باشد، وضعيت LEDها (خاموش/روشن) در ابتدا و انتهاي زيربرنامه چگونه خواهند بود؟

ج)مدت زمان اجراي زيربرنامه چقدر خواهد بود؟

- در سخت‌افزاري، 3 کليد اصلي و يک کليد reset در اختيار داريم که تغيير هر يک از کليدهاي اصلي متناظر با رخداد مشخصي است. مي‌خواهيم با هر تغيير در هر يک از کليدهاي اصلي (تغيير از باز به بسته و تغيير از بسته به باز) : 1- چراغي (LED) روشن شود 2- شمارة آخرين کليد تغيير يافته بر روي 2 بيت قرار گيرد (کدهاي 01 و 10 و 11) 3- جهت تغيير نيز بر روي بيت ديگر نمايش داده شود (0 معادل تغيير از low به high و 1 براي عکس آن). ضمناٌ در صورت متصل شدن کليد reset، چراغ خاموش و کد کليد 00 نمايش داده شوند. در اين مسئله مشکل همزماني وقوع سيگنالها وجود ندارد.

الف) در صورت عدم استفاده از اينتراپت، سخت‌افزار لازم را رسم نماييد (رسم اتصالات پينهاي مورد استفاده از AVR کافيست)

ب) برنامه به زبان C را بنويسيد (بدون استفاده از اينتراپت و شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

ج) برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (بدون استفاده از اينتراپت و شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

د) جهت استفاده از اينتراپت، ارتباطهاي سخت‌افزاري و برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

- جهت اندازه‌گيري سرعت، 2 سنسور به فاصلة 40 در مسير قطعات متحرک قرار داده شده است. مدار لازم (شامل سيگنالهاي ديگر مورد نياز) و برنامة زبان C را براي بدست آوردن و نمايش سرعت آخرين قطعه، به صورت باينري بر روي پورتهاي ميکروکنترلر، بر حسب ميليمتر بر ثانيه را طرح کنيد.

| سؤال اول |  | سؤال دوم |  |  | سؤال سوم |  |  |  | سؤال چهارم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 5/1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |

# موفق باشيد

# مجيد شرکاء