دانشجويان محترم توجه کنند : براي برنامه‌هايي که مي‌نويسيد توضيح متناسب ارائه شود

نکته : سؤالهاي 4 و 5 براي جبران امتحان ميان‌ترم در نظر گرفته شده‌اند. مهلت پاسخ براي اين دو سؤال 50 دقيقه و ارزش آن 75% امتحان ميان‌ترم است. در صورت حضور بيش از زمان اوليه (125 دقيقه) امتحان ميان‌ترم قبلي بلااثر و نتيجة سؤالهاي 4 و 5 بجاي آن در نظر گرفته مي‌شود.

- در يک سخت‌افزار، نياز است با هر رخداد وصل شدن يک کليد (لبة وصل)، چراغي (LED) روشن و پس از 10 ثانيه خاموش شود. چنين تايمري مي‌تواند retriggerable باشد و يا نباشد. در حالت retriggerable، اگر در مدت فعال بودن تايمر، کليد مجدداٌ عمل نمايد، عمل زمان‌سنجي از ابتدا آغاز مي‌شود (خروجي همچنان فعال مي‌ماند). در حالت non-retriggerable تحريک ورودي در مدت فعال بودن تايمر تأثيري ندارد.

نکته : براي حل اين مسئله حتماٌ از بلوک تايمر AVR استفاده نماييد.

الف) نحوة ارتباطهاي لازم را براي انجام اين کار مشخص نماييد.

ب) با فرض non-retriggerable بودن تايمر، آماده‌سازيهاي اوليه و برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

ج) با فرض retriggerable بودن تايمر، آماده‌سازيهاي اوليه و برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

- زيربرنامة زير و سخت‌افزار داده شده را در نظر بگيريد. فرض بر اين است که برخي مقادير نيز مطابق جدول زير از پيش آماده‌سازي شده‌اند. زيربرنامه

.org	$14

jmp	aaa

.org	$16

jmp	bbb

.org	$30

aaa:

push	r16

push	r17

in	r17,SREG

push	r17

clr	r17

clc

DDRC = $FF

WGM01:00 = 00

CS02:00 = 101

COM01:00 = 00

FOC0 = 0

I=1

OCIE0 = 0

TOIE0 = 1

OCR0 = $65

in	r16,portc

rol	r16

adc	r16,r17

out	portc,r16

pop	r17

out	SREG,r17

pop	r17

pop	r16

reti

bbb:

push	r16

push	r17

in	r17,SREG

push	r17

clr	r17

in	r16,portc

andi	r16,$f0

rol	r16

brcc	bbb1

ldi	r17,$10

bbb1:	add	r16,r17

in	r17,portc

andi	r17,$f

or	r16,r17

out	portc,r16

pop	r17

out	SREG,r17

pop	r17

pop	r16

reti

الف) بطور واضح بنويسيد چه فرآيندي در اين مجموعة سخت‌افزار و برنامه انجام مي‌شود (مرحله به مرحله و بطور کلي)

ب) اگر در ابتداي زيربرنامه در پورت C مقدار 10H قرار داشته باشد، وضعيت LEDها (خاموش/روشن) در طول زمان چگونه خواهند بود؟

ج) اگر WGM01:00 = 10 و OCIE0 = 1 باشند رفتار چگونه خواهد بود؟

- يک مکانيزم کنترل رفت و آمد (مثلاٌ در سوپرمارکتها يا مترو) داراي 2 خروجي است که با عبور هر فرد و چرخش گردونه، پالسهايي را توليد مي‌کنند که به موقعيت لحظه‌اي گردونه ارتباط دارد. نمونة خروجي (سيگنالهاي خروجي براي زواياي مختلف گردونه) در شکل آمده است. مي‌توان فرض نمود که ورود فرد، معادل حرکت بر روي نمودار از راست به چپ و خروج فرد، معادل حرکت بر روي نمودار از چپ به راست باشد. هدف نمايش تعداد افراد حاضر (وارد شده) به صورت باينري (بر روي پورت) است. يک معيار براي تعيين جهت عبور فرد، با توجه به نمودار، بررسي وضعيت سيگنال a1 (high يا low) در لحظة وقوع لبة سيگنال a2 (مثلاٌ بالارونده) است.

الف) نحوة ارتباطهاي لازم را براي نمايش تعداد افراد (8 بيتي) مشخص نماييد.

ب) برنامه به زبان C براي محاسبه و نمايش تعداد افراد (8 بيتي) بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

ج) برنامه به زبان اسمبلي براي نمايش تعداد افراد (8 بيتي) بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

د) برنامه به زبان اسمبلي براي نمايش تعداد افراد (16 بيتي) بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

- در زيربرنامة زير، رجيستر r19 شمارنده‌اي است که به صورت BCD مي‌شمرد. براي صحيح عمل کردن برنامه، لازم است از ابتدا محتويات رجيستر در قالب صحيح BCD قرار داشته باشد. جهت افزايش محتويات رجيستر از دستور جمع (باينري) استفاده مي‌شود. براي اصلاح حاصل جمع باينري، مطابق آنچه در درس مدارهاي منطقي خوانده‌ايد، اگر در هر يک از چهاربيتهاي وزن پايين يا بالا، مقدار از 9 عبور کند يا در مرز يک چهاربيت به چهاربيت وزن بالاتر carry رخ دهد، مقدار 6 به آن چهاربيتي افزوده مي‌شود.

bcd_inc:

push	r20

push	r21

ldi	r21,1

add	r19,r21

in	r21,SREG

push	r21

ldi	r20,$66

brhs	lnib

mov	r21,r19

andi	r21,$0f

cpi	r21,10

brnc	lnib

andi	r20,$f0

lnib:	pop	r21

out	SREG ,r21

brcs	hnib

mov	r21,r19

andi	r21,$f0

cpi	r21,$a0

brnc	lnib

andi	r20,$0f

hnib:	add	r19,r20

pop	r21

pop	r20

ret

الف) نحوة عملکرد برنامه را توضيح دهيد.

ب) زيربرنامه را بگونه‌اي تغيير دهيد که بتوانيم عمليات را براي عدد 6 رقمي BCD (6 رقم در24= 4×6 بيت معادل 3 بايت قرار مي‌گيرد) انجام دهيم. برنامه‌اي که اين زيربرنامه را صدا زده و شمارش را براي دادة BCD 6 رقمي انجام مي‌دهد نيز بنويسيد.

ج) زيربرنامه را بگونه‌اي تغيير دهيد که شمارش BCD، معکوس (کاهشي) انجام شود.

- در سخت‌افزاري، 3 کليد اصلي و يک کليد reset در اختيار داريم که تغيير هر يک از کليدهاي اصلي متناظر با رخداد مشخصي است. مي‌خواهيم با هر تغيير در هر يک از کليدهاي اصلي (تغيير از باز به بسته و تغيير از بسته به باز) : 1- چراغي (LED) روشن شود 2- شمارة آخرين کليد تغيير يافته بر روي 2 بيت قرار گيرد (کدهاي 01 و 10 و 11) 3- جهت تغيير نيز بر روي بيت ديگر نمايش داده شود (0 معادل تغيير از low به high و 1 براي عکس آن). ضمناٌ در صورت متصل شدن کليد reset، چراغ خاموش و کد کليد 00 نمايش داده شوند. در اين مسئله مشکل همزماني وقوع سيگنالها وجود ندارد.

الف) در صورت عدم استفاده از اينتراپت، سخت‌افزار لازم را رسم نماييد (رسم اتصالات پينهاي مورد استفاده از AVR کافيست)

ب) برنامه به زبان C را بنويسيد (بدون استفاده از اينتراپت و شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

ج) برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (بدون استفاده از اينتراپت و شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

د) جهت استفاده از اينتراپت، ارتباطهاي سخت‌افزاري و برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (شامل موارد آماده‌سازي اوليه و برنامة اصلي)

| سؤال اول |  |  | سؤال دوم |  |  | سؤال سوم |  |  |  | سؤال چهارم |  |  | سؤال پنجم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |

# موفق باشيد

# مجيد شرکاء