دانشجويان محترم توجه کنند : براي برنامه‌هايي که مي‌نويسيد توضيح متناسب ارائه شود

- سخت‌افزاري را در نظر بگيريد که در آن با هر رخداد وصل شدن يک کليد (لبة وصل)، چراغي (LED) روشن و پس از 7/0 ثانيه خاموش شود. در صورتي که کليد وصل بماند، پس از 3 ثانيه مجدداٌ چراغ بمدت 2/0 ثانيه روشن شده و تا زماني که کليد وصل باشد با همين ترتيب (3 ثانيه خاموش – 2/0 ثانيه روشن) عمل ادامه خواهد يافت.

نکته : براي حل اين مسئله حتماٌ از بلوک تايمر AVR استفاده نماييد.

الف) نحوة ارتباطهاي لازم را براي انجام اين کار مشخص نماييد.

ب) آماده‌سازيهاي اوليه و برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

- زيربرنامة زير و سخت‌افزار داده شده را در نظر بگيريد. فرض بر اين است که برخي مقادير نيز مطابق جدول زير از پيش آماده‌سازي شده‌اند.

.org	$14

jmp	aaa

.org	$16

jmp	bbb

.org	$30

aaa:

push	r16

push	r17

in	r17,SREG

push	r17

clr	r17

clc

DDRC = $FF

WGM01:00 = 00

CS02:00 = 101

COM01:00 = 00

FOC0 = 0

I=1

OCIE0 = 0

TOIE0 = 1

OCR0 = $65

in	r16,portc

rol	r16

adc	r16,r17

out	portc,r16

pop	r17

out	SREG,r17

pop	r17

pop	r16

reti

bbb:

push	r16

push	r17

in	r17,SREG

push	r17

clr	r17

in	r16,portc

andi	r16,$f0

rol	r16

brcc	bbb1

ldi	r17,$10

bbb1:	add	r16,r17

in	r17,portc

andi	r17,$f

or	r16,r17

out	portc,r16

pop	r17

out	SREG,r17

pop	r17

pop	r16

reti

الف) بطور واضح بنويسيد چه فرآيندي در اين مجموعة سخت‌افزار و برنامه انجام مي‌شود (مرحله به مرحله و بطور کلي)

ب) اگر در ابتداي زيربرنامه در پورت C مقدار 10H قرار داشته باشد، وضعيت LEDها (خاموش/روشن) در طول زمان چگونه خواهند بود؟

ج) اگر بخواهيم در پاسخ به اينتراپت، محتويات پورت C يک موقعيت به راست بچرخند، برنامه چگونه خواهد بود؟

- يک سيستم ديجيتال ترتيبي سنکرون داراي دو ورودي : پالس ساعت و داده، و يک خروجي است. ورودي داده در لبة پالس ساعت ارزيابي مي‌شود. خروجي در حالت عادي صفر است و در صورتي که رشتة 100010 را دريافت نمايد يک مي‌شود.

الف) نحوة ارتباطهاي لازم را مشخص نماييد.

ب) برنامه به زبان C را بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

ج) برنامه به زبان اسمبلي را بنويسيد (پيش‌فرضها مشخص شوند).

| سؤال اول |  | سؤال دوم |  |  | سؤال سوم |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |

# موفق باشيد

# مجيد شرکاء