- در برنامة زير، تابع trudel رشته‌اي را دريافت نموده و از محل آدرس (انديس) داده شده به بعد، فاصله (space) هاي متوالي را حذف مي‌نمايد.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int trudel(char [a], int j);

int main(){

char a[]="   this   is a       book";

int i=0;

printf("Original string is   :%s\n", a);

while(a[i])

if(a[i++]==' ')

trudel(a,i);

printf("Transfered string is :%s\n", a);

return(0);

}

int trudel(char [a], int j){

int i=j;

if(a[j]!=' ') return(j);

while(a[i++]=a[i+1]);

trudel(a,j);

}

الف) برنامه را بگونه‌اي تغيير دهيد که بر روي هر نوع کاراکتر فاصله‌اي : space، tab و enter عمل کند.

ب) برنامه را بگونه‌اي تغيير دهيد که بر روي هر نوع کاراکتر فاصله‌اي : space، tab و enter عمل کند تنها اگر با space شروع شده باشد.

ج) همانطور که مي‌بينيد تابع trudel داراي خروجي از نوع int است که هنگام صدا زدن از آن استفاده نمي‌شود. تابع را بگونه‌اي بازنويسي کنيد که داراي خروجي void باشد.

- در برنامة زير، وظيفة تابع whichchars استخراج يک نمونه از هر کاراکتر موجود در رشتة ورودي و برگرداندن اين مجموعه به صورت مرتب شده (بر حسب کد کاراکترها) به صدا زننده است. برنامه اصلي جهت آزمايش اين تابع نوشته شده است.

روند اجراي برنامه را توضيح دهيد و چنانچه در برنامة زير اشکالي وجود دارد (شامل غلطهاي گرامر،  يا اشتباهات منطقي) آنها را با ذکر علت مشخص نماييد و شکل صحيح تغيير يافتة آنرا بنويسيد.

int whichchars(char [], char);

int main(){

char a[]="this is a book", b[40]="";

int i=0;

printf("Original string is : ");

printf("nSorted chars in string are : ");

whichchars(b);

puts(b);

}

int whichchars(char [a], char [b]){

int i=0, j, k;

while(a[i++]){

j=0;

while(b[j]) && b[j]<a[i-1]) j++;

if(b[j]== a[i-1]) continue;

for(k=j; b[k++];);

for(;k>j;k--) b[k]=b[k-1];

b[k]= a[i-1];

}

- برنامة زير را در نظر بگيريد :

بطور مشخص و واضح بنويسيد چه کاري را بطور کلي و طي چه مراحلي (مفهوم و عملکرد خطوط مختلف برنامه و کيفيت تأثير ترکيب خطوط) انجام مي‌دهد.

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

int main(){

const int n=10;

int a[n]={2,34,39,98,30,12,16,20};

int i,j,k,t;

for(i=0; i<n-1; i++){

for(j=1; j<n-i; j++)

if(a[j]<a[j-1]){

t=a[j];

a[j]=a[j-1];

a[j-1]=t;

}

for(k=0; k<n; k++)

printf("%3d",a[k]);

printf("\n");

}

for(k=0; k<n; k++)

printf("%3d",a[k]);

return(0);

}

- تابعي بنويسيد که 2 عدد را دريافت نمايد که : عدد اول صحيح مثبت و عدد دوم تنها رقمي بين صفر تا 9 مي‌توانند باشند. عملکرد تابع اين است که عدد اول را در خروجي چاپ مي‌نمايد با اين تفاوت که اگر در عدد داده شده رقمي از جنس رقم ورودي (ورودي دوم) وجود داشته باشد بجاي آن علامت * چاپ مي‌شود.

| سؤال اول |  |  | سؤال دوم | سؤال سوم | سؤال چهارم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |

# موفق باشيد

# مجيد شرکاء